| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砖墙拆除 |  | 1.拆土坯砖墙 |  |  |  | m3 | 6.28 |
| 2 | 拆除素砼地面 |  | 1.拆除素砼地面10cm厚 |  |  |  | m2 | 154.64 |
| 3 | 墙面仿古抹灰 |  | 1.清理剥落稻草黄泥及纸筋白灰粉刷 |  |  |  | m2 | 528.15 |
| 4 | 立面抹灰层拆除 |  | 1.清理水泥砂浆粉刷及涂料 |  |  |  | m2 | 106.36 |
| 5 | 小青瓦屋面 |  | 1.屋面拆除 |  |  |  | m2 | 727.32 |
| 6 | 矩形橡拆除 |  | 1.矩形橡拆除 |  |  |  | m | 1161.16 |
| 7 | 矩形飞椽拆除 |  | 1.矩形飞椽拆除 |  |  |  | 根 | 86 |
| 8 | 封檐板拆除 |  | 1.博风板拆除 |  |  |  | m | 98 |
| 9 | 封檐板拆除 |  | 1.封檐板拆除 |  |  |  | m | 51.64 |
| 10 | 圆桁 (檩) 拆除 |  | 1.圆檩拆除 |  |  |  | m3 | 7.09 |
| 11 | 木地板 |  | 1.木地板拆除 |  |  |  | m2 | 40.32 |
| 12 | 木楼板 |  | 1.木楼板拆除 |  |  |  | m2 | 111.41 |
| 13 | 圆楼楞拆除 |  | 1.圆楼楞拆除 |  |  |  | m3 | 5.42 |
| 14 | 天花圆楞楞拆除 |  | 1.天花圆楞楞拆除 |  |  |  | m3 | 3.13 |
| 15 | 天花板拆除 |  | 1.天花板拆除 |  |  |  | m2 | 68.2 |
| 16 | 木楼梯 |  | 1.木楼梯拆除 |  |  |  | m2 | 1.85 |
| 17 | 木门窗拆除 |  | 1.拆除花格门 |  |  |  | 樘 | 1 |
| 18 | 寻杖栏杆 |  | 1.栏杆拆除 |  |  |  | m | 18.345 |
| 19 | 建筑垃圾外运 |  | 1.建筑垃圾外运 2.运距暂定5KM |  |  |  | m3 | 85.2 |
| 二、石作工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 槛垫石、过门石、分心石 |  | 槛垫石、过门石、分心石制安 |  |  |  | m2 | 1.163 |
| 21 | 阶条石 |  | 花岗岩脚踏石制安 |  |  |  | m3 | 0.146 |
| 22 | 阶条石 |  | 台明花岗岩条石阶沿制安 |  |  |  | m2 | 21.7 |
| 23 | 阶条石 |  | 花岗岩条石沟壁及沟底制安 |  |  |  | m3 | 6.769 |
| 三、木作工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 矩形椽 |  |  | 1.椽子制安 2.以工代赈 |  | m |  | 1961.94 |
| 25 | 矩形飞椽 |  |  | 1.飞椽制安 2.以工代赈 |  | m3 |  | 0.499 |
| 26 | 封檐板 |  |  | 1.博风板制安 2.以工代赈 |  | m2 |  | 20.27 |
| 27 | 封檐板 |  |  | 1.封檐板制安 2.以工代赈 |  | m |  | 51.64 |
| 28 | 圆桁 (檩) |  |  | 1.圆檩制安 2.以工代赈 |  | m3 |  | 7.09 |
| 29 | 圆梁 |  |  | 1.挑梁制安 2.以工代赈 |  | m3 |  | 0.57 |
| 30 | 木楼板 |  |  | 1.木楼板制安 厚35cm 2.以工代赈 |  | m2 |  | 259.44 |
| 31 | 藻井天花 |  |  | 1.天花板制安 厚 35cm 2.以工代赈 |  | m2 |  | 257.84 |
| 32 | 木楼梯 |  |  | 1.木楼梯 2.以工代赈 |  | m2 |  | 8 |
| 33 | 圆搁栅 |  |  | 1.楼楞制安 2.以工代赈 |  | m3 |  | 5.42 |
| 34 | 圆搁栅 |  |  | 1.天花楞制安 2.以工代赈 |  | m3 |  | 3.13 |
| 35 | 清水望板 |  |  | 1.曲嗦檐轩板制安 2.以工代赈 |  | m2 |  | 7.25 |
| 36 | 寻杖栏杆 |  |  | 1.栏杆制安 2.以工代赈 |  | m |  | 40.955 |
| 四、屋面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 小青瓦屋面 |  |  | 1.屋面盖瓦 小青瓦 240*(140-150)*8 2.正脊制安 3.屋面檐口瓦 4.屋面斜沟瓦 5.以工代赈 |  | m2 |  | 727.32 |
| 六、地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 卵石地面 |  |  | 1.素土夯实 2.100mm厚三七灰土基层 3.卵石地面 |  | m2 |  | 135.08 |
| 39 | 菱苦土楼地面 |  |  | 三合土地面 夯实前松铺厚度20cm，夯实后厚度10cm |  | m2 |  | 563.64 |
| 40 | 平整场地 |  |  | 整平夯实素土地面 |  | m2 |  | 371.46 |
| 七、抹灰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 墙面仿古抹灰 |  |  | 墙面纸筋白灰砂浆粉刷 |  | m2 |  | 579.03 |
| 42 | 墙面仿古抹灰 |  |  | 稻草黄泥浆粉刷 |  | m2 |  | 420.06 |
| 八、砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 城砖墙 |  |  | 砌筑土坯砖墙 |  | m3 |  | 24.03 |
| 44 | 城砖墙 |  |  | 墙体灌浆 |  | m |  | 3.4 |
| 九、门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 攒边门 |  |  | 双开攒边门 | m2 |  | 10.5 |
| 46 |  | 镜面门 |  |  | 镜面门 | m2 |  | 10.38 |
| 47 |  | 门窗框、槛、抱框 |  |  | 抱框 | m |  | 5 |
| 48 |  | 花格门 |  |  | 花格门 | m2 |  | 13.4 |
| 49 |  | 直棂窗窗扇板 |  |  | 直棂窗窗扇板 | m2 |  | 10.897 |
| 十、木构件处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 木构件防虫防腐 |  |  | 除保存状态稳定、完好的原有木构件外， 其余所有木构件防虫防腐 | m2 |  | 1600 |
| 51 |  | 白蚁防治 |  |  | 1.白蚁防治 | m2 |  | 861.51 |
| 52 |  | 其他木材面 |  |  | 除保存状态稳定、完好的原有木构件外， 其余所有木构件遍刷熟桐油三遍，油饰前木构件必须清理干净。 | m2 |  | 1600 |
| 十一、其他工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 清理杂草 |  |  | 1.清理杂草 2.以工代赈 | m2 |  | 535.69 |
| 54 |  | 排水暗沟疏通 |  |  | 1.排水暗沟疏通 2.以工代赈 | m |  | 20 |
| 55 |  | 排水明沟清理 |  |  | 1.排水明沟清理 2.以工代赈 | m |  | 21.72 |
| 56 |  | 恢复无存排水沟 |  |  | 1.清理前院排水明沟破损的卵石沟壁及沟底重做 2.以工代赈 | m |  | 48.8 |
| 57 |  | 灭火器 |  |  | 手提式干粉灭火器 | 具 |  | 7 |
| 58 |  | 文物保护标志牌 |  |  | 1.文物保护标志牌 | 个 |  | 1 |
| 十二、措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | 综合脚手架 |  |  | 综合脚手架 | m2 |  | 861.51 |
| 60 |  | 垂直运输 |  |  | 垂直运输 | 天 |  | 2333.09 |